盛和房产停车场系统技术标准

【第一版】

2023年5月

目录

一、系统设计规范、标准	2

（一）设计标准	2

二、系统总体要求	3

（一）组网要求	3

（二）硬件要求	3

（三）软件运行平台	4

（四）系统平台接入要求	4

三、停车场管理系统	7

（一）车场硬件功能要求	7

（二）系统功能要求	8

（三）车场设备参数	10

四、车位引导系统	13

（一）系统功能要求	13

（二）反向寻车功能要求	14

一、系统设计规范、标准

（一）设计标准

以下标准若有更新，均按最新标准执行

● 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997

● 《智能建筑工程质量验收规范》（GB/T50339-2003）

● 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

● 《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997

● 《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协1997

● 《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

● 《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94

● 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

● 停车库（场）安全管理系统技术要求  GA/T 761-2008

● 停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998

● 自动道闸—Q/SJS 003-2000—QB/440300L9100-2000

● IC卡读写器—Q/SJS 012-2001—QB/440300L572-2001

● 电磁学规范：FCC Class B或CISPR22 ClassB

● 安全规范：UL Listed(美国)或EN60950（国际标准）

● GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

● GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

● GB 50116-1998 《火灾自动报警系统设计规范》

● GB/T 14916－2006《识别卡物理特性》

● GB/T 15120.3－1994《识别卡记录技术》

● GB50174《电子计算机机房设计规范》

● GA/ T 367—2001《视频安防监控系统技术要求》

● GB50057－2002《建筑物防雷设计规范》

● JGJ-T16－2008《民用建筑电气设计规范》

● YD/T 5092-2000《长途光缆传输系统设计规范》

● 《国际综合布线标准》（ISO/IEC11801）

● 《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

● 《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95）

● 《商用建筑线缆标准》（EIA/TIA-569）

● 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

● 《建筑物防雷设计规范》（GB0057-2904）

● 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ23-90,92）

● 《工业企业通讯接地设计规范》（GBJ79-1985）

● 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

● 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

● 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

● 《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94

二、系统总体要求

（一）组网要求

停车场管理系统与管理中心实现联网（TCP/IP），统一管理，所有数据存放在系统服务器内。终端控制机使用TCP/IP 通讯接口。

（二）硬件要求

停车场采用“ARM Cortex™-A8 + DSP + 双ARM Cortex™-M3”的四芯平台，结合Linux操作系统、SQLite嵌入式数据库系统，利用全脱机智能处理、智能视频分析、智能语音、RFID远距离识读、多媒体交互显示、PBOC金融支付、移动互联网等技术，高度集成当前主流和具有前瞻性的视频、语音、网络、存储、智能分析技术，基于“便捷顺畅、降本增收、安全保障”的设计理念，同时满足物联网建设与用户需求相结合的市场需求，能够为车主提供便捷、安全、温馨的生活环境；为停车场运营管理方提供高品质的服务、高安全的财务管理、多元化的车场、车位、车辆智能管理，同时提供企业品牌形象专属定制及广告增值创收业务，是具有智能化、信息化、网络化、定制化、增收化、国际化的高性能产品。

（三）软件运行平台

客户端软件系统平台支持Windows XP, Windows 7（32 位），Windows 7（64位）正版操作系统

服务器系统使用Microsoft Windows Server 2003/2008及以上正版操作系统

数据库采用SQL Server2008及以上

（四）系统平台接入要求

1) 能够通过 Internet 实现将各项目数据，实时汇总上传到总部智能管理平台数据库，在总部管理界面上可以实时监控各地管理处现状，可对各地管理处敏感事件核查；

2) 供应商智能设备管理软件需要和运营中心进行对接。标准化接口通讯协议：项目中，停车场/门禁及其他社区智能化系统硬件设备及管理软件需具备API标准接口，满足支付平台、停车场/门禁系统的通讯协议标准，达成无缝连接。

对接功能：

| 序号 | 要求 | 分类 | 对接功能 | 性能指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户便利 | 便捷进出 | 车牌自动识别率 | 1.非雨、雾、雪天气车牌正确识别率介于 99%-100% （不含无牌车、车牌损坏，错一位及以上的均为识别错误）； 2.雨、雾、雪天气车牌正确识别率大于95%（不含无牌车、车牌损坏）； 3.其他环境因素(沙尘暴等)识别率大于90%（不含无牌车、车牌损坏）。 |
| 2 |  |  | 无感支付 | 支持支付宝、微信、银联绑定车牌无感支付出场 |
| 3 |  |  | 车辆进出(适用含车牌识别功能的系统) | 1.月卡车辆（含客户固定临停车辆入场）、已提前交费临停车出入场，进入识别区至栅栏闸闸杆完全打开约6秒、快速闸约3秒（入场不含人工核实车辆时间）。 |
| 4 | 互联互通 | 集团管控 | 计费规则 | 计费规则符合当地及财运要求。 |
| 5 |  | 收费 | 充值缴费 | 要求可根据车牌号、收费员、缴费方式、缴费时间进行筛选查询并导出表格。 |
| 6 |  |  | 移动支付 | 手机移动支付（不含APP），能输出前一日移动支付对账明细表格。移动支付结算资金，直接清算至项目对公账户中。 |
| 7 |  | 数据&稽查 | 统计分析 | 要求具备以下统计功能：对收益统计、停车时长统计、可分为日、月、季度、年进行统计。 |
| 8 |  | 数据&稽查 | 收费记录 | 要求可根据车牌号、收费员、车主信息、缴费方式、缴费时间进行筛选查询并导出表格。 |
| 9 |  | 基础数据 | 客户数据 | 客户数据实时从云平台查询。 |
| 10 |  |  | 车牌数据 | 本地系统将车牌信息与客户信息绑定后将车牌信息上传至云平台，上传时间不超过10秒 |
| 11 |  | 数据上云 | 数据上云 | 项目所有的进出记录、缴费记录、手动抬杆、异常收费、手动修改车牌等记录实时上传至运营中心，每次实时上传时间不超过10秒 |
| 12 |  | 月租续费 | 在线支付 | 通过运营中心给月租车辆续费成功后，续费信息实时下发至本地车场，费用完成缴纳后系统授权时间不超过10秒。 |
| 13 |  |  | 自动托收 | 营帐系统自动托收成功后，车场系统自动授权，授权时间不超过10秒。 |
| 14 |  | 营帐记账 | 营帐记账 | 项目的缴费记录需按天统计后上传至营帐系统进行记账，实现不被贪污的收费；缴费记录统计的准确率>99%。 |
| 15 | 安全管理 | 安全管理 | 数据安全 | 要求具备以下功能： 1.防止数据恶意破坏，删改； 2.防止误操作及恶意操作； 3.所有操作有日志记录。 |
| 16 |  |  | 车位管理 | 要求系统自动统计的车位数量情况与实际情况相符合。 |
| 17 |  | 行车安全 | 移动锁车 | 通过移动端锁车后，未解锁前系统禁止该车辆出场。 |
| 18 |  |  | 防砸车 | 道闸具备防砸车功能。 |
| 19 |  |  | 防尾随 | 要求设计上具备防尾随功能，不限于软件、减速带 |
| 20 |  | 收费安全 | 权限管理 | 要求具备系统账户管理功能，可新增、编辑、删除用户等操作，并按不同管理层次分配操作人员权限，并有系统日志记录。 |
| 21 |  |  | 手动开闸（异常放行） | 要求能进行手动开闸操作，并具备追溯功能,应能记录明确，保留原始、真实数据 |
| 22 |  |  | 车牌修改 | 要求能够手动修改错误车牌，并具备追溯功能。 |
| 23 |  |  | 异常处理 | 要求具备异常处理功能： 1.临停、黑名单、已过期的进出车辆弹窗确认； 2.临时审核放行功能，需要时对进出车辆核实后方可放行 3.车场数据异常监控（场内车辆实际已出场数据清理、数据长时间未上传） 4.车辆系统在线监控。 |
| 24 |  |  | 数据记录 | 要求能对以下信息进行记录： 1.车辆出入场记录（车牌号，车辆信息，时间，抓拍图像）； 2.对缴费、充值、续费有记录； 3.对工作人员的系统操作、授权等进行记录； |
| 25 |  |  | 车辆信息 | 要求可输入车牌号、车主信息、出入场时间对车辆进出记录和车辆信息进行筛选查询 |
| 26 |  |  | 车位分享 | 能进行车位资源的充分利用和运营增收。 |
| 27 |  | 数据安全 | 异常处理审查 | 要求具备以下功能： 1.对手动开闸记录进行审查，可查看车辆图片、车道、操作员、操作时间； 2.对手动修改车牌记录进行审查，可查看摄像头识别的车牌号与最终保存的车牌号、修改类型、图片、操作员、操作时间等。 |
| 28 |  |  | 异常处理审查 | 场内车场与实际车位信息匹配，修改数据有记录(含操作人、授权人信息）。 |
| 29 |  |  | 供电稳定性 | 车场系统要求除道闸外UPS电源供电，后备时间不少于30分钟，支持移动端管理出入口的或年停电≤2次的除外 |
| 30 |  |  | 系统稳定性 | 要求系统运行无故障运行时间大于90天 |
| 31 |  |  | 时间同步 | 具备系统时间自动同步功能，且与北京时间保持一致，各设备时差不超过1秒。 备注：同步频次10秒/次 |
| 32 |  |  | 数据库安全 | 车场收费系统应设置登录密码，密码策略满足要求； 要求数据库设置访问密码，密码策略满足要求（外部供方权限）。 |
| 33 |  | 软件功能 | 通行管理 | 要求实现对以下车辆进出控制功能： 1.月租车辆；2.产权车辆；3.一户多车；3.预约车辆；4.白名单车辆（客户非月保、产权车辆）；5.黑名单车辆。 |
| 34 |  |  | 业务办理 | 要求系统具备以下功能： 1.办理月租、预约、储值、白名单、黑名单身份车辆，删除、编辑、搜索。 2.月卡延期处理； 3.月租车辆续费、临停车辆缴费。 |
| 35 |  |  | 车场配置 | 要求能够设置车场名称，新增、编辑、删除区域、出入口、车道、设备等信息。 |
| 36 |  |  | 计费规则 | 计费规则符合当地要求。 |

4）实现管理人员可通过管理权限对数据进行分级管理与操作；只有最高权限管理人员方可以登录数据库进行维护；总部可以监控到各分部设备的运行情况，如有设备运行异常，可作为敏感事件及时处理。

5）系统提供停车场各类报表如：进出车辆查询报表，车辆收费统计报表，在场车辆查询，月卡充值记录查询，发卡记录查询等；

6）系统提供财务管理类报表如：手动开闸记录查询，异常放行记录，消费打折记录查询，免费车辆进出记录，周\月\季车场收费记录等；

7）系统支持车流量分析、资金流分析等；

8）系统支持分级权限管理功能，可灵活的进行操作员权限设置，在软件上给各管理员分配操作权限；

9）系统支持报表推送：报表自动生成后可按设定将各种关键信息如刷卡、充值、进出等记录定时向管理人员或指定人员（如业主）发送邮件或短信；

10）系统支持人事资料进行批量导入，通过人事信息管理功能，可方便的对单位、用户信息、用户组信息进行设置、修改、导入和导出；

11）系统支持多种视频监控设备（监控预览\联动抓拍\照片对比\人像对比\车牌识别\视频回放\证件抓拍等。

12）系统支持卡务管理，支持 IC 卡、ID 卡、CPU 卡发行、注销、挂失等。可定义卡片发行方案，可实现调用发行方案，实现快速发卡。

三、停车场管理系统

（一）车场硬件功能要求

| 功能简述 | 通过非接触式卡或车牌识别来对出入停车场的车辆实施判断标识、准入/拒绝、引导、记录、收费、放行等智能管理，其目的是有效的控制车辆与人员的出入，记录所有详细资料并自动计算收费额度，实现对场内车辆与收费的安全管理。系统集感应式智能卡技术、计算机软件与网络、视频监控、图像识别与处理、自动控制技术于一体，包括了车辆身份判断、出入控制、车辆自动识别、车位检索、车位引导、会车提醒、图像显示、车辆校对、信息发布、时间计算、费用收取及核查、语音对讲、报警联动等系列化功能，实现对停车场车辆的智能化管理。 |
| --- | --- |
| 功能点 | - 脱机智能抓拍 集成车辆识别应用，能够抓拍车牌、人像及脱机识别车牌；同时也可抓拍处理非法开闸、撞杆、闯关等异常事件； - 情景化语音播报 系统利用TTS技术，能满足各类型的情景化、智能化、行业化的语音播报； - 一机双屏信息显示 控制机内置LCD屏幕和外置LED显示，显示进出场提示信息、异常信息、公共发布信息、广告等信息，可脱机应用； - 多样化灯光显示 航标式的呼吸灯、指引式的P型灯、动态交互的操作指引，体验温馨，传递实时信息； - 语音托管对讲 “一线式”数字双向语音对讲，减少施工成本、降低施工难度，便于对讲集中及提高通话质量； - 高度一体化应用 高度集成车牌识别、RFID一体应用，提升产品的稳定性的同时满足用户的多需求应用及性价比要求； - 灵活的管理策略 系统支持时间段可自定义高峰进出管理、满位管理、月卡到期管理、储值卡余额不足管理、多位多车管理、车辆违规停放管理等应用管理； - 多元化缴费方式 系统支持手机APP（支付宝、微信）、城市通卡、银联卡、现金多渠道支付方式，为不同用户群体、不同场景提供便捷的缴费方式； - 专属品牌定制 语音、显示、灯光及功能应用可根据客户的个性化选择专属定制，同时为客户提供专属化企业品牌形象定制，为运营管理方提供广告增值创收业务； - 智能维护管理 支持在线系统远程升级及控制，设备状态实时显示及预警；系统拥有情景化的调试小助手，可自动故障检测并主动语音播报和文字显示交互； |
| 扩展功能 | 可提供标准API，满足第三方系统的接入，实现开放、集成和赋能。支持手机支付、查询车位、预订车位、停车导航、一键锁车、车位共享等功能。支持整合社区住户资源、物业服务、社区周边商户资源，可提供APP开门、社区服务窗、访客管理、物业费查询缴纳、投诉报修、周边消费等便捷服务。支持商场商铺提供便捷快速的停车费打折优惠功能，包含输入车牌打折、扫停车票二维码打折、顾客扫码自助打折等多种方式。支持物业管理方提供随时随地的移动化办公服务，包括实时盘点场内车辆、业主信息核查、经营报表呈现、物业报修派工，提高管理方的服务质量。 |

（二）系统功能要求

（1）多样化的认证通行方式

支持APP移动认证、纸票认证、卡片认证、车牌识别认证、卡片和车牌同时匹配认证、卡片或车牌自动选择匹配认证通行、刷卡远程确认通行、并支持中远距离识别认证实现不停车通行和非系统卡刷卡报警。

（2）多样化的收费标准与支付模式

支持按时、按次、按周期、分时段、免费、一次收费等多种计费标准，能配置出口收费、中央收费、自助缴费机、APP服务号等多种收费模式、支付宝支付、微信支付、现金支付、城市通卡支付、银行卡支付、代金券支付、会员积分支付等多种支付方式。

（3）人性化的卡务管理

系统可设置卡发行方案，支持卡批量发行和快速发行，支持一车一卡和一车多卡，确保车辆安全的同时也给车主带来人性化的服务。

（4）分权分级管理

支持停车场车位、数据、设备、人员按照行政级别和区域分布进行分权分级管理部署，实现集中配置，分散管理的经营模式，满足大型化、网络化及资源集中配置的集团物业管理需求。

（5）车位预订/车位锁定

支持车位预订和车位锁定，当车位被锁定后，停在车位上的车辆开出车位时系统会收到报警，从而确保车辆安全。

（6）流量管理 通道管制

支持大容量发卡方案和通道口的规划，可管制指定用户类型的车辆在指定的时间段内禁止从该通道通行，有效引导和分流车辆通行，避免拥堵，提高车辆通行效率。

（7）停车规划

行车引导管理员可设定停车场内不同区域的划分及相互逻辑关系，并设置车位分配和统计原则，从而实现对区域限流及车位信息发布，指导车辆有序停放，另可结合车位引导帮助车主快速找到空余车位，还可以对特殊车辆实行灯光路径指引。

（8）健全的财务监管机制  杜绝财务漏洞

系统实施财权分离管理机制，支持进出凭证库存管理、钱箱的视频联动、标准税务发票打印、换班对账管理、非系统开闸及卡遗失管理、进出事件与资金交易数据关联，构建健全的财务监管机制，从上到下杜绝财务漏洞，防止车场经营资金流失。

（9）经营决策数据支持

停车场运营数据支持按时间、按车辆、按操作员等条件进行自定义查询、排序和筛选，具备经营数据模型化图表分析和远程查询功能，给车场经营决策提供精准的数据支持。

（10）商铺合作联营

支持与周边商铺进行停车场资源的共享，从而实现车主、商铺与停车场经营者的共赢的商业模式，支持折扣管理的业务流程、支持多种支付方式可定义、支持多车场及多种收费标准应用模式、支持按商户的统计分析功能。

（11）图像抓拍  图像对比

车辆进出停车场时，对车辆和车辆驾驶人员进行图像抓拍与图像对比、还可以将抓拍图像与库中样照对比，确保车辆安全和方便调查取证。

（12）实时监控  实时处理

通过视频与软件可实时监控通道现场情况、停车场剩余车位、分区车位、设备状态、车位状态及各类进出刷卡记录、系统报警事件、通道报警事件、地感事件、控闸事件等全方位的停车场综合信息，并可对设备进行远程控制和视频联动、实施联动报警、一键封锁、一键全开，实时处理各种事件。

（13）防跟车  防砸车

通过道闸与地感联动、跟车报警等方式防止前一合法车刷卡通行后，下一辆车不刷卡尾随进出停车场。而且当闸杆砸到车辆时会立刻自动升起，防止车辆被砸坏的同时防止闸杆被撞坏。

（14）系统联动

具备丰富的自定义接口，可方便的实现火警、防盗警等信号接入及响应，确保车场安全。

（15）车场事件处理

具备高低峰切换管理、月卡取临时卡处理预案、车辆紧急疏导、车场应急封锁、超时报警、断电收费预案（手持POS机收费）等功能，轻松应对各种突发事件。

（16）特殊车辆的管理

系统支持公车派车管理、访客车辆的管理，协作单位车辆管理及特殊车辆的管理，满足不同应用场合对车辆管理的特殊需求。

（17）单通道通行管理

通过红绿信号灯控制和道闸互锁，实现进出同一通道的车辆通行控制，避免通道堵塞。

（18）动态费率管理

支持针对不同的卡类和时间段设置停车费率，实现动态费率管理。

（19）车位资源管理与再利用

系统能多维度输出停车场车位利用率图形化报表，让管理方轻松掌握车位使用规律，方便管理方对车位进行统筹管理和空闲车位再利用，增加车场营收。

（20）人性化的短信信使

车位空余信使：系统能根据设置好的规则定时给固定车主发送车场空位短信；让车主定时了解车位空余状况从而决定其停车方式。

（21）车场异动信使：系统支持在设定的时间内如果固定车辆刷卡驶出停车场，车主会收到短信提醒。

月卡快过期提醒信使：系统能根据设定的月卡快过期天数，提前给月卡车主发送短信通知，提醒车主尽快办理月卡延期。

（22）车场满位管理

系统可以设置车场满位管理规则，当车场空余车位少于某一设定数，允许哪些车可以进入停车场哪些车不可以进入。

（三）车场设备参数

| 出入口控制机 | ●标准识读介质：IC卡、CPU卡、RFID卡、城市通卡、车牌号码、银联卡 ●中远距离识读：有源卡读卡距离为3～5米，无源卡读卡距离为1.5～2米 ●卡片存储容量：20万张 ●记录存储容量：20万张 ●处理无牌车（自动吐票或动态二维码扫码出入场） ●支持无感支付，先出场后缴费 ●多媒体事件（车牌、时间等）脱机存储：SQLite数据库记录1万条 ●通讯方式：TCP/IP ●语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 ●显示屏：12寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互，支持用户自定义 ●侧面显示屏：19寸商业级LCD显示屏，支持广告投放，车位信息发布，自定义信息发布（仅室内使用） ●车牌识别率：全天候≥99% ●智能抓拍：支持USB摄像机图像抓拍 ●对讲：支持网络对讲，可远程托管 ●车牌识别图像像素：200万 ●产品防护等级：IP54 ●面板：阻燃 ●便捷模式：纯车牌识别快速通行，极速通行体验 ●顺畅模式：车牌为主的通行模式，提高快速通行的环境适应性 ●安全模式：支持纸票卡为主、车牌为辅的通行模式，月卡车辆凭车牌快速通行，临时车辆取纸票卡、以车牌为辅助进场 ●工作电压：AC220V±10%/50Hz ●功率：70W～100W ●环境温度：-25℃～70℃ ●相对湿度：≤95%,无凝露（常温下） |
| --- | --- |
| 高清车牌识别控制机 （一体式） | ●工作电压：AC220V； ●相对湿度：≤95%，不凝露； ●工作温度：-25℃~70℃； ●通讯方式：TCP/IP； ●LED显示屏：自定义显示内容； ●产品防护等级：IPx4； ●车牌识别率（全天候）：≥99%； ●车牌识别图像像素：JPEG(1920*1080)，H264（720P、1080P）； ●像素：200万 ●集成车牌识别、LED显示、语音播报、补光灯功能一体 ●要求核心部件整体箱体封装，不接受组件的简易拼装组合或立柱挂式。 ●机箱材质：机柜采用专用优质碳素板材+高强度耐磨安全玻璃。 |
| 道闸 | ● 闸杆中心高度： 930mm ●额定功率：150W ● 电源电压：AC220V±10%，50Hz ● 杆型：直杆≤4米；曲杆≤3.5米，主杆≤2米； ● 闸杆开合速度：直杆0.8s~2s范围内可调；曲杆1.5s~2s范围内可调 ●主机重量：45kg ●噪音要求：≤65分贝 ●工作温度：-25℃～+70℃。 ● 相对湿度：小于95% 无凝露（常温下） ●储运温度：-30℃～+75℃。 ●外壳防护等级：IPx4 ● 通信接口：TCP/IP ●多种杆长、杆型配合使用，0.8s~2s实现闸杆起降，满足现场不同需求。 ● 车辆防砸：具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全。● 采用“到位位置锁定控制技术、初始位置复位检测技术，避免运动中的累计误差，到位冲击及抖动小； ●高精度一体化机芯传动，克服闸机在运动中的抖动对电机和齿轮磨损，可靠性高。● 抗干扰（雷、静电）耐温设计，可适应极端环境下的工作。 ● 将机电一体化、自适应控制有效结合起来，能在安装和调试过程中做到标准化安装，极大减少交付时间，可进行批量性交付。 ●杆体表面要求喷塑处理，以增强反光性能；闸杆含反光膜，为防止夜间车撞杆事件。 |
| 地感处理器 | ● 功耗：≤3w ● 工作环境：-20～ +65℃ ● 存贮温度：-40 ～ +70℃ ● 输出信号：有车信号电平，车辆离开脉冲电平 ● 工作频率：20K～170KHz ● 反应时间： ≤10ms ● 继电器：220V AC/6A ● 线圈感应量：总体线圈加上连接线为40～1000uH 理想的值在80～300uH之间 ● 线圈的连接线：≤15m，每米最少应扭绞20次 ● 防护等级：IP30 ● 应用标准：IEC529 ● 线圈：采用BVR2.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕3-4匝 ● 信号保持时间：不受限制，当线圈被永久“放上铁”时 ● 灵敏度：分为高、中、低三档，根据实际情况调节，适用于大、中、小型汽车和摩托车。 ● 系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃ ● 灵敏度：0.01～0.25%三档调节 |
| 手持机 | 可脱机模式，收费记录可通过软件提取，形成车辆一进一出相匹配的出入场记录，保证出入场报表和收费报表 的完整性。用于应急或出入口设备故障时使用 ● 中央处理器：32位高速处理器,主频最高140MHz ● 显示分辨率：160*160点阵（汉字10行10列） ● 手触式防水按键：27个，为：数字键、功能键、开关键 ● 数据存储器：采用超低功耗大容量RAM 8M字节； Flash Memory：2～10M字节 ● 电池系统：采用可充电的锂电池（容量：2000mAh） ● 安全模块：标配2个PSAM卡 ● 实时时钟，带备用电池 |
| 高清车牌识别摄像机（辅机） | ●电源电压：AC220V； ●工作温度：-25℃~70℃； ●湿度：≤95%，无凝露（常温）； ●额定功率：25W； ●通讯方式：TCP/IP； ●200万像素1/2.8"逐行扫描 CCD，分辨率可达1920*1080 ●产品防护等级：IPx4； ●含补光灯功能一体，不接受简易拼装组合或立柱挂式。 ●机箱材质：机柜采用专用优质碳素板材+高强度耐磨安全玻璃。 |

四、车位引导系统

（一）系统功能要求

（1）视频车辆检测

视频车辆检测终端主要检测车位上是否有车辆停放占用车位，检测结果包含车位占用信息、车辆车牌号码、车位号。

（2）场外车辆诱导

系统主动向外部发送剩余车位信息到剩余车位引导屏上，在入口即可以让车主自主选择剩余车位较多的区域进行停车，避免车主为找车位在场内空跑。

（3）场内车辆与区域空车位诱导

当车辆进入到停车场内时，车主通过车位引导屏发布的空余车位信息，实时掌握各个区域的剩余车位数量，迅速找到空余车位区域，避免车主在场内边开车边找车位，导致场内拥堵和形成车辆在场内空跑。

（4）停车位引导

当车辆到达某区域时，车主通过车位状态指示灯快速知晓空余车位所在位置。

（5）车位预约

在大型的购物中心，商家为吸引客流，提供车位预约服务，车主在出发前即可预定车位，避免到了地方找不到地方停车的尴尬。管理方可通过提供车位预约的服务模式，利于吸引客流。

（6）车位保护，停车无忧

支持为用户预订的车位，开启车位锁保护。用户开车到达预定车位附近，点击APP按钮，打开车位锁，即可将车停入预订车位。

（7）场内定位，实时动态寻车

现今在商场、购物中心等大型停车场，车主在停车场容易迷失方向，寻找不到自己的车辆，用户可打开手机蓝牙，通过APP实时导航动态寻车，解决寻车难的问题。

（8）车辆防盗报警

当车辆需长时间停放时，可向停车场管理方申请车辆防盗功能，管理方通过管理软件手动锁定该车位，当车辆离开该车位时，系统自动报警提示。

（9）车辆违规停放检测与预警

视频车辆检测终端可以检测到车辆跨线停放、专车专位违规停放等违规行为，并对车辆违规行为进行灯光和语音告警，提示车主正确停放车辆。

（10）移动侦测辅助安防

车辆检测终端通过移动侦测功能可实现对车主异常行为、车辆擦碰等事件的抓拍，车位引导系统提供对应的抓拍图片浏览查询功能，检索相应的图片进行浏览回溯，起到辅助车场安防作用。

（11）系统自检

引导系统可实时自检，发生故障后系统会显示具体故障位置，如车位引导屏断开连接之后，该车位引导屏会在系统里面用特殊颜色标注，如果勾选了“有异常信息，提醒我”，那么软件将自动弹框提示，便于及时进行维护。

（12）操作权限设置

能设置至少两级系统操作权限，保证系统所采集数据的安全性。

（13）多种经营管理方式

通过车位管控、商业内外资源整合及智能决策管理等管理方式，满足多种停车场经营管理。

（14）软件环境常规化

客户端：windows7（64位）专业版、windows10（64位）专业版

服务端：windows server2012标准版（64位）、Microsoft SQL Server 2014

自助找车机：windows10（64位）专业版

Office办公软件：Office2007/Ofiice2010

（15）统计功能

功能强大的管理软件，自动生成相关报表，提升车场的管理水平。以月、日、时段为单位分别统计停车场单个车位使用率和车场整体使用率，并形成饼状图，指导停车场车位管理，提升物业管理形象。

（16）停车时间监测

物业管理人员在控制室可随时了解各车位的停车时间，方便对滞留车辆或违规车辆进行监管。

（17）电子地图功能

在系统软件中，可以直观地显示整个停车场车位的使用情况，软件中可以加载整个停车场的平面图，实时、动态地显示出停车场内每个车位的占用、空闲信息。通过不同的颜色标记车位的占有、车位预定情况。软件系统新增动态定位到具体车位（非加载固定图片）的功能和地图角色权限管理功能。

（18）车位状态修改

可手动修改某停车位的使用状态和车辆停放方向，让整个停车场在地图上看起来更加的整齐美观。

（二）反向寻车功能要求

（1）车牌查询

系统默认查询方式为车牌查询，车主可以通过输入全车牌号码进行寻车，在触摸屏上选择车牌号码，即可查询到车辆的停放位置和寻车路径。

（2）快速查询

车主还可以选择快速查询，在进行反向寻车时，仅需在触摸屏上选择车牌号码数字部分，即可查询到车辆的停放位置和寻车路径。

（3）车位查询

当车主无法通过以上两种方式查询到车辆停放位置时（部分车辆无车牌或者是个别车辆无法被系统检测到），只需要记得车位号，即可按照车位号进行寻车，输入车位号码，即可查询到车辆的停放位置和寻车路径。

（4）无牌查询

当车主无法通过以上三种方式查询到车辆停放位置时（部分车辆无车牌或者是个别车辆无法被系统检测到），用户可使用无牌查询，只需要记得停车的时间段（精确到2小时），即可选择时间段进行寻车，选择停车时间段，即可查询到车辆的停放位置和寻车路径。

（5）广告播放

系统闲时支持广告播放，当用户需要时，可以自由加载广告文件到自助找车机上进行播放。系统支持的广告文件格式包含主流的视频文件、FLSAH、图片，播放方式为随机自动播放。

（三）车位引导设备参数

| 车辆检测终端 | ●电压:DC 12-24V内正常工作； ● 支持监控1/2/3/6个车位； ● 支持蓝牙定位导航； ●功耗：无车≤4W；有车≤6W； ●视角调整：30°—75°； ●有效像素：1920（H）*1080（V） ●帧率：25fps（1920*1080） ●编码模式：H.264编码 ●识别率：≥98%； ●工作温度：-20°—60℃ ； ●组网：支持串行环形、并行星型； ●辅助功能：支持报警输入、出，无线输出，RS485功能，日志记录 ●室内定位导航：支持APP室内定位导航应用 |
| --- | --- |
| 户外剩余车位显示屏 | ●车位计算：支持脱机车位计算功能； ●通讯方式：TCP\IP ●显示内容：方向箭头和数字（0-999） ●显示规格：12号字体 ●字体颜色：红绿双色 ●显示状态：箭头和数字可静态显示 ●工作温度：-25—65℃ ●电源方式：自带开关电源 ●应用环境：室内、室外 |
| 车位引导屏 | ● 工作温度：-25℃---65℃ ● 工作环境：室内 ● 设备功率：30——90W ● 显示规格：字体大小：12号字 字体颜色：红绿双色 显示状态：数字和箭头静态显示，不滚动显示 ● 工作电压：220V（自带开关电源） ● 通讯接口：与车位引导数据服务器采用TCP/IP方式连接 ● 显示内容：方向箭头“←”、“→”、“↑”和数字， ● 数字显示范围：0——999 |
| 自助找车机 | ● 操作方式：触屏 ● 触摸点数：多点 ● 分辨率：1920*1080（16:9） 1:1Map点对点显示高清显示效果 ● 安装方式：立式安装 ● 整机功耗：＜150W ● 待机功率：＜3W ● 通讯方式：TCP\IP ● 工作电压：AC220V ● 工作环境温度：-10—50℃ ● 开关电源：自带开关电源 ● 户外应用：不支持 |
| 自助缴费机 | ● 系统采用32位嵌入式平台设计，响应速度快。 ● 具备实时市电检测功能，后备电源无缝切换，保障系统可靠运行。 ● 显示界面可在线下载，灵活方便。 ● 系统具备箱门开启检测及报警功能，可充分保障设备使用安全。 ● 系统具有多币种识别能力，可识别多个国家的币种。 ● 系统采用主控信号、设备控制信号物理隔离设计，以提高设备控制的稳定性及抗干扰能力。 ● 系统采用外部电源，控制电源物理隔离设计，以提高系统电路的稳定性及抗干扰能力。 ● 系统采用工业级标准化设计，并通过了严格的EMC及环境测试。 ● 系统可完全代替人工收费，操作更具人性化。 ● 每台终端自助缴费设备具备唯一ID身份。 ● 系统采用模块化设计，集成性强，维护成本低。 ● 设备集纸币接收、硬币接收、纸币找零、硬币找零、纸票扫描、票据打印、LCD显示、银联支付接口（需双方协商接口协议）、地方一卡通卡支付接口（需双方协商接口协议）、手机一卡通支付接口（需双方协商接口协议）等功能为一体，并且具有较好的外观效果和整体效果。 ● 钱箱功能 a、识别的币种为人民币（可通过更改程序，实现多币种间的转换） b、各币种的钱币种类，以人民币为例： 纸币识别接收1000张/种，支持新旧人民币1-100元，16类币种，4方向进钞，接收率＞98%，接收速度1.5秒，有防钓鱼功能（防抽币），能提供自动堆叠的cashcode原装钞箱，容量1000张纸币。 硬币识别接收：0.5及1元硬币约600枚，硬币找零箱可扩展。 c、钱币分类存放管理，系统实现金额分类、汇总统计。 d、纸币、硬币真伪识别。 e、钱币不足提示功能。 f、纸币找零：出钞模块，3个钞箱，可实现两种不同的币值，同时带有自检功能，币值可自由设置，每个钞箱容量不少于1000张。 g、硬件找零：可找6种币值的硬币或代币，硬币尺寸：直径16-33mm，厚1.6-3.3mm，容量不少于600枚。 ● 通讯方式：通过TCP/IP与我司JS平台连接。 ● 纸票扫描功能：自助缴费机内置嵌套式扫描器，可对纸票条码进行扫描。 ● 灯光提示功能：进钞口（纸币）具备灯光闪烁提示。 ● 预留功能：银联支付接口、地方一卡通卡支付接口、手机一卡通支付接口，以上接口均需双方协商接口协议，通过非标更改实现。 ● 票据打印功能 a、打印方式：热敏打印。 b、打印速度、宽度：现有纸票打印机最高速度为250mm/s，宽度为58 mm。 c、票据打印机内置于箱体内部。 d、票据内容：临时卡应含卡片类型、入出场时间、此次停车时间、收费金额、放钞总金额、找零金额、终端设备ID号等。 e、带打印纸余量提示功能。 f、纸票厚度：Max=0.1mm g、纸票范围：55—100g/m2 ● 报表功能 a、管理中心具有每次缴费清单统计功能。 b、可按自助缴费机设备的终端ID号进行报表统计，统计每台终端机收支明细。 ● 使用温度：0℃——+40℃ ● 使用环境：室内 ● 使用目的：减少人力成本投入，提高停车场管理档次，缓解出口收费压力（避免因出口排队收费而引车辆拥堵） ● 相对湿度：10%——90%，不凝露 ● 资金安全方案：保险柜+密码锁 ● 支持储值卡、月卡充值 ● 支持无卡挂失 ● 支持中央收费、超时缴费 |