盛和房产监控系统技术标准

【第一版】

2023年5月

目录

一、系统设计规范、标准	2

（一）设计标准	2

二、常规监控设备	3

一、系统设计规范、标准

（一）设计标准

以下标准若有更新，均按最新标准执行

● 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997

● 《智能建筑工程质量验收规范》（GB/T50339-2003）

● 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

● 《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997

● 《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协1997

● 《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

● 《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94

● 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

● 停车库（场）安全管理系统技术要求  GA/T 761-2008

● 停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998

● GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

● GB/T 14916－2006《识别卡物理特性》

● GB/T 15120.3－1994《识别卡记录技术》

● GB50174《电子计算机机房设计规范》

● GA/ T 367—2001《视频安防监控系统技术要求》

● GB50057－2002《建筑物防雷设计规范》

● JGJ-T16－2008《民用建筑电气设计规范》

● YD/T 5092-2000《长途光缆传输系统设计规范》

● 《国际综合布线标准》（ISO/IEC11801）

● 《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

● 《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95）

● 《商用建筑线缆标准》（EIA/TIA-569）

● 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

● 《建筑物防雷设计规范》（GB0057-2904）

● 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ23-90,92）

● 《工业企业通讯接地设计规范》（GBJ79-1985）

● 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

● 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

● 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

● 《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94

二、常规监控设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 前端摄像机设备 |  |  |
| 1 | 室外200万高清红外球机（星光级+智能） | 1：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2：20倍光学变倍，16倍数字变倍； 3：最低照度：0.0005lux (彩色)，0.0001lux (黑白),0 Lux with IR； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持宽动态、透雾、强光抑制功能； 6：支持越界侦测、区域入侵、人员聚集等多种行为检测； 7：支持3D定位功能，支持256G本地存储，SD卡热插拔，断网续传； 8：支持360°水平旋转，垂直方向-20°至90°;300个预置位，8条巡航扫描; 9：支持水平240°/s,垂直速度200°/s； 10：支持250米红外，IP66防护等级； |
| 2 | 室外200万高清球机（星光级+智能） | 1：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2：30倍光学变倍，16倍数字变倍； 3：最低照度：0.0005lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持宽动态、透雾、强光抑制功能； 6：支持越界侦测、区域入侵、人员聚集等多种行为检测； 7：支持3D定位功能，支持不小于128G本地存储，支持SD卡热插拔，支持断网续传； 8：支持360°水平旋转，垂直方向-20°至90°;不少于300个预置位，8条巡航扫描; 9：支持水平300°/s,垂直速度200°/s； 10：支持DC12V、AC24V供电； |
| 3 | 地库200万高清红外枪机（星光级+智能） | 1：1/2.7” Progressive Scan CMOS； 2：最低照度：0.005lux (彩色)，0.0005lux (黑白)； 3：支持三码流，满足2路1080p@25fps码流输出; 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持宽动态和强光抑制功能，宽动态120db； 6：支持SD卡本地存储，支持断网续传； 7：支持报警接口、音频接口、CVBS接口、RS485接口； 8：支持DC12V/POE供电，电压波动范围±30％以上； 9：支持跨界入侵、区域入侵、物品遗留、虚焦侦测、人脸侦测等智能报警功能； 10：2.7-12mm变焦镜头； 11：50米红外，IP67防护等级； |
| 4 | 室外200万高清枪机（智能分析+星光级） | 1：镜头，护罩，支架需另外配置； 2：摄像机CMOS尺寸不小于1/2.7英寸； 3：最低照度：0.005lux (彩色)，0.0005lux (黑白)； 4：支持三码流，满足2路1080p@25fps码流输出（有调整，以此为准） 5：支持H.265、H.264编码格式； 6：支持宽动态和强光抑制功能，宽动态120db； 7：支持SD卡本地存储，支持断网续传； 8：需具有报警接口、音频接口、CVBS接口、RS485接口； 9：支持DC12V、AC24V、POE供电，电压波动范围±30％以上； 10: 支持跨界入侵、区域入侵、物品遗留、虚焦侦测、人脸侦测等智能报警功能。 |
| 5 | 室外200万高清枪机（透雾、透霾） | 1：摄像机CMOS尺寸不小于1/1.8英寸； 2：最低照度：0.001lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 3：支持五码流，满足1080p@30fps+1080p@30fps输出; 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：具光学宽动态功能（120dB），实时视频透雾功能； 6：支持车辆捕获及车牌识别功能； 7：支持SD卡本地存储，支持断网续传； 8：具有报警接口、音频接口、CVBS接口、RS485接口； 9：支持DC12V/POE供电，电压波动范围±30％以上； 10：红外补光距离100米； 11: 支持越界侦测、区域入侵、物品遗留、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强等智能功能；对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 12：IP67防护等级； 13：支架另外配置； 14：内置2.8-12mm电动变焦镜头。 |
| 6 | 大堂200万高清红外半球（宽动态+智能分析） | 1：1/2.7” Progressive Scan CMOS； 2：最低照度：0.001lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 3：支持三码流，满足2路1080p@25fps码流输出； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持背光补偿，强光抑制，宽动态120db； 6：支持DC12V/POE供电，电压波动范围±30％以上； 7：红外补光距离50米； 8：支持越界入侵、区域入侵、物品遗留、人脸检测、人员聚集、停车检测等智能报警功能； 9：IP67防护等级； 10：内置2.7-12mm变焦镜头。 |
| 7 | 大堂200万高清半球（宽动态+智能分析） | 1：1/2.7” Progressive Scan CMOS； 2：最低照度：0.001lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 3：支持三码流，满足2路1080p@25fps码流输出； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持背光补偿，强光抑制，宽动态120db； 6：支持DC12V、AC24V、POE供电，电压波动范围±30％以上； 7：支持跨界、区域入侵、物品遗留、人脸检测、人员聚集、停车检测（去掉，不做要求）等智能报警功能； 8：IP67防护等级； 9：内置2.8-12mm变焦镜头。 |
| 8 | 电梯半球摄像机（网络） | 1：1/2.7” Progressive Scan CMOS 2：最低照度：0.005lux (彩色)，0.0005lux (黑白)； 3：支持三码流，满足2路1080p@25fps码流输出； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持背光补偿，强光抑制， 6：内置一对麦克风、喇叭,支持语音对讲 7：红外补光距离20米； 8：IP67防护等级，IK10防暴等级； |
| 9 | 无线电梯网络网桥 | 1：电梯专用无线网桥(内含发送端和接收端)，传输距离不少于500米； 2：工作协议 802.11bgn, TDMA； 3：接口信息10/100Base-T RJ45电口； |
| 中心设备 |  |  |
| 1 | 22寸高清液晶监视器 | 1：22寸，分辨率1920×1080P； 2：亮度350cd/㎡；对比度1000:1； 3：背光类型： LED 背光； 4: VGA，HDMI接口； |
| 2 | 42寸液晶监视器 | 1：43寸，分辨率1920×1080P； 2：亮度350cd/㎡；对比度2000:1； 3：背光类型： LED 背光； 4： VGA，DVI，HDMI接口； |
| 3 | 46寸液晶拼接屏 | 1：46寸，分辨率1920×1080P； 2：亮度500cd/㎡；对比度4500:1； 3：拼缝3.5mm； 4：VGA，DVI接口； |
| 4 | 55寸液晶拼接屏 | 1：55寸，分辨率1920×1080P； 2：亮度500cd/㎡；对比度4000:1； 3：拼缝3.5mm； 4： VGA，DVI，HDMI接口； |
| 5 | 4路高清解码器 | 1：采用嵌入式架构，专用Linux系统； 2：具4路HDMI视频输出接口；支持4K输出； 3：支持32路1080P解码输出；单屏支持不小于16画面分割显示； 4：设备支持:1个VGA，DVI输入接口；支持外接电脑桌面解码输出 5：设备支持解码，拼接，开窗，漫游； 6：支持H.265、H.264的解码格式； |
| 6 | 10路高清解码器 | 1：采用嵌入式架构，专用Linux系统； 2：具10路HDMI视频输出接口；支持4K输出； 3：支持80路1080P解码输出；单屏支持不小于16画面分割显示； 4：设备支持:1个VGA，DVI输入接口；支持外接电脑桌面解码输出 5：设备支持解码，拼接，开窗，漫游； 6：支持H.265、H.264的解码格式； |
| 7 | 16路高清解码器 | 1：采用嵌入式架构，专用Linux系统； 2：具16路HDMI视频输出接口；支持4K输出； 3：支持128路1080P解码输出；单屏支持不小于16画面分割显示； 4：设备支持:1个VGA，DVI输入接口；支持外接电脑桌面解码输出 5：设备支持解码，拼接，开窗，漫游； 6：支持H.265、H.264的解码格式； |
| 8 | 平台服务器（含：平台软件，500路授权） | 1：64位多核处理器； 2：16G 缓存，并扩展至32GB； 3：含128GB固态硬盘，支持16个8T硬盘； 4：可接入1000路前端 5：支持三级用户权限管理，支持50 个用户的账户管理； 6：平台可管理监控、门禁一卡通、可视对讲、报警等产品； |
| 9 | 网络键盘 | 1：支持控制数字矩阵、多路解码器的矩阵切换和前端通道的云台控制； 2：支持视频上墙控制； 3：支持连接键盘鼠标操作； 4：7寸800*480高清液晶屏； 5：支持1080p/720p/4CIF等多种分辨率的网络视频直接在液晶屏预览。 |
| 10 | 16路嵌入式网络视频录像机（8盘位） | 1：具16路高清网络视频接入； 2：具不小于16路同步回放功能； 3：支持H.264、H.265等编码格式网络视频接入； 4：支持2个HDMI输出与2个VGA同时输出，支持4K输出； 5：支持8个SATA接口； 6：支持客户端与设备端进行实时双向对讲； |
| 11 | 32路嵌入式网络视频录像机（8盘位） | 1：具32路高清网络视频接入； 2：具16路同步回放功能； 3：支持H.264、H.265等编码格式网络视频接入； 4：支持2个HDMI输出与2个VGA同时输出，支持4K输出； 5：支持8个SATA接口； 6：支持客户端与设备端进行实时双向对讲； |
| 12 | 64路嵌入式网络视频录像机（16盘位） | 1：具64路高清网络视频接入； 2：具16路同步回放功能； 3：支持H.264、H.265等编码格式网络视频接入； 4：支持2个HDMI输出与2个VGA同时输出，支持4K输出； 5：支持16个SATA接口； 6：支持客户端与设备端进行实时双向对讲； |
| 13 | 24盘位磁盘阵列 | 1：64位多核处理器，4GB内存； 2：支持1024Mbps前端接入、存储、转发； 3：支持RAID0、1、5、6、10、50、JBOD模式； 4：支持全局、局部等多种热备选择； 5：可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘； 6：采用市场兼容性硬盘。 |
| 14 | 48盘位磁盘阵列 | 1：64位多核处理器，4GB内存； 2：支持1024Mbps前端接入、存储、转发； 3：支持RAID0、1、5、6、10、50、JBOD模式； 4：支持全局、局部等多种热备选择； 5：可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘； 6：采用市场兼容性硬盘。 |
| 15 | 48盘位磁盘阵列 | 1：2个64位四核处理器, 16GB内存； 2：支持1024Mbps前端接入、存储、转发； 3：支持RAID0、1、5、6、10、50、JBOD模式； 4：支持全局、局部等多种热备选择； 5：可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘； 6：采用市场兼容性硬盘。 |
| 配件 |  |  |
| 1 | 摄像机室外豪华型防水护罩 | 室内外豪华防水护罩，材质：铝合金。 |
| 2 | 枪机大型豪华壁装支架 | 摄像机大型豪华壁装支架，材质：铝合金。 |
| 3 | 枪机吊装支架 | 摄像机吊装支架，材质：铝合金。 |
| 4 | 球机壁装支架 | 球机壁装支架、材料：铝合金。 |
| 5 | 球机吊装支架 | 球机吊装支架，材料：铝合金。 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V/2A摄像机开关电源。 |
| 7 | 三百万像素镜头 | 1：2.7-13mm，手动变焦 2：CS接口 3：DC自动光圈 |
| 8 | 三百万像素镜头 | 1：11-40mm，手动变焦 2：CS接口 3：DC自动光圈 |

其他产品

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外4K高清红外球机（4K+智能分析） | 1：2/3＂ Progressive Scan CMOS； 2：32倍光学变倍，16倍数字变倍； 3：最低照度：0.002lux (彩色)，0.0001lux (黑白),0 Lux with IR； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持宽动态、透雾、电子防抖功能； 6：支持越界入侵、区域入侵、物品遗留、停车检测、人员聚集等多种行为检测，支持人脸智能检测，支持人脸抓拍； 7：支持3D定位功能，支持256G本地存储，支持SD卡热插拔，支持断网续传； 8：支持360°水平旋转，垂直方向-20°至90°;300个预置位，8条巡航扫描; 9：支持水平及垂直速度不小于250°/s； 10：220米红外，IP67防护等级； |
| 2 | 室外4K高清枪机（4K+智能分析+星光级） | 1：1/1.8” Progressive Scan CMOS； 2：最低照度：0.001lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 3：支持H.265、H.264编码格式； 4：具光学宽动态功能（120dB），实时视频透雾功能； 5：支持SD卡本地存储，支持断网续传； 6：具有报警接口、音频接口、CVBS接口、RS485接口； 7：支持DC12V/POE供电，电压波动范围±30％以上； 8：红外补光距离150米； 9: 支持越界入侵、区域入侵、物品遗留、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 10：IP67防护等级； 11：含壁装支架； |
| 3 | 人脸识别摄像机（带人脸库） | 1：镜头，护罩，支架需另外配置； 2：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2：最低照度：0.0002lux (彩色)，0.0001lux (黑白)； 3：支持多码流，满足2路1080p@25fps码流同时输出； 4：支持H.265、H.264编码格式； 5：支持宽动态和强光抑制功能，宽动态120db； 6：支持SD卡本地存储，支持断网续传； 7：具有报警接口、音频接口、CVBS接口、RS485接口； 8：支持DC12V,AC24V,POE供电； 9: 支持越界入侵、区域入侵、物品遗留/消失、人员聚集、客流量统计、平躺起身、热度图等智能功能； 10：支持人脸检测、人脸优选抓拍、人脸区域曝光、人脸区域增强、支持人脸属性提取，1万张底库f进行人脸布控；l |
| 4 | 人脸识别服务器（4路） | 支持H265/H264多种格式解码显示； 支持人体图片二次识别，人体结构化属性提取； 支持黑白名单实时布防，最高支持4路人脸实时识别； 支持10W人脸底库布控，批量管理数据库； 支持根据人脸特征（年龄，表情等）属性进行结构化存储以及检索； |
| 5 | 人脸识别服务器（8路） | 支持H265/H264多种格式解码显示； 支持人体图片二次识别，人体结构化属性提取； 支持黑白名单实时布防，最高支持8路人脸实时识别； 支持10W人脸底库布控，批量管理数据库； 支持根据人脸特征（年龄，表情等）属性进行结构化存储以及检索； |