盛和房产浴霸技术标准

【第一版】

2023年5月

一、技术依据

- GB4706.1      家用和类似用途电器的安全  通用要求

- GB4706.23     家用和类似用途电器的安全  室内加热器的特殊要求

- GB4706.27     家用和类似用途电器的安全  风扇的特殊要求

- GB/T14806     家用和类似用途电器的交流换风扇及其调速器

- GB/T 22769-2008 浴室电加热类（浴霸）

- GB/T 2057-2006  红外线灯泡

- GB/T2828.1    技术抽样检验程序   第一部分：按接收质量限（AQL）检索    的逐批检验抽样计划

- GB/T2829      周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

- TB191         包装储运图示标志

- GB1019        家用电器包装通则

- GB/T2423.17-93   电工电子产品基本环境试验规程   试验Ka:盐雾试验方法

- GB/T10681-2004   家用和类似场合普通照明用钨丝灯  性能要求

- JB/T2379-1993    金属管状电热元件

- GB/T4214.1    声学  家用电器及类似用途器具嗓声测试方法  第一部分:通用要求

- GB 4857.5     《运输包装件基本试验  垂直冲击跌落试验方法》

- GB 4857.7     《运输包装件基本试验  正弦振动(定额)试验方法》

包含但不仅限于上述文件，产品质量需达到国家及行业有关灯具产品生产的标准，且需符合招标人的技术参数要求。

二、结构要求

            - 浴霸的紧固件及其他零部件应符合有关的国家标准的规定,其易损件应便于更换。

            - 浴霸上的钢铁制作(不锈钢除外),表面应进行防锈蚀处理,例如采用电镀、涂漆、搪瓷或其它有效的防锈蚀处理。表面应光滑细密、色泽均匀、不得有剥落、露底、针孔、鼓泡、明显的花斑和划伤等缺陷。经过耐腐败试验后其表面、边缘及棱角部位不应出现直径1mm以上的锈蚀点。

            - 浴霸上的涂漆件或涂塑件的涂饰层应附着力强，结合牢固，不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露、皱纹、裂痕等现象。

            - 浴霸上的塑料件应耐老化，表面应平整光滑、色泽均匀，不得有裂纹、气泡等缺陷。

三、热性能要求

            - 辐射温升

(1)浴霸在辐射距离为500mm的平面上的最高辐射温升应不大于85K。

对于采用红外线灯泡或类似特性组件作为热源的不同功率的辐射式浴霸，在辐射距离为700mm的平面上的平均辐射温升不小于表1的规定值Tmin。

表1：

| 功率段 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin（K） | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 |

其中A:P≦400W；B：400W﹤P≦500W；C：500W﹤P≦600W；D：600W﹤P≦700W；E：700W﹤P≦800W；F：800W﹤P≦900W；G：900W﹤P≦1000W；H：1000W﹤P≦1100W；J：1100W﹤P≦1200W；K：P﹥1200W。

对于采用其他热源的不同功率的辐射式浴霸，在辐射距离为为700mm的平面上的平均辐射温升不小于表2的规定值Tmin。

表2：

| 功率段 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin（K） | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 25.0 |

其中A:P≦600W；B：600W﹤P≦700W；C：700W﹤P≦800W；D：800W﹤P≦900W；E：900W﹤P≦1000W；F：1000W﹤P≦1100W；G：1100W﹤P≦1300W；H：1300W﹤P≦1500W；J： P﹥1500W。

对于采用强制对流温升不同功率的浴霸工作到热稳态时,强制对流温升不小于表功的规定值T min。

表3：

| 功率段 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin（K） | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |

其中A:P≦1200W；B：1200W﹤P≦1350W；C：1350W﹤P≦1500W；D：1500W﹤P≦1650W；E：1650W﹤P≦1800W；F：1800W﹤P≦1950W；G：1950W﹤P≦2100W；H：2100W﹤P≦2250W；J：2250W﹤P≦2400W；K：P﹥2400W。

            - 辐射温升时间

(1)对于采用红外线灯泡或类似特性组件作为热源的辐射式浴霸，在辐射距离为700mm的平面上达到70%的表1中对应的Tmin值所需的辐射升温时间t应不大于7分钟。

(2)对于采用其它热源的辐射式浴霸，在辐射距离为700mm的平面上达到70%的表2中对应的Tmin值所需的辐射升温时间t应不大于8分钟。

(3)对于风扇式浴霸的对流升温达达到70%的表3中对应的Tmin值所需的辐射升温时间t应不大于10分钟。

备注：对于风扇式对流产品，测试温升和温升时间时，应避免热风直接吹到测试板上，对于出风方向可调的，需将出风口对着下图1的方向，对于出风方向不可调的，则按产品出风方向测试。

五、其他

1．灯具及电器产品必须取得3C认证；

2.浴霸在规定的试验条件和输入功率下应能承受30次循环热过载试验，而不发生损坏。

3.在正常使用时有可能溅到水的浴霸的辐射元件，在额定电压下工作20min后，应能经受温度为5℃±1℃的冷水冲击，无爆裂或其它损坏。

4．对于带电机的浴霸，在80%额定电压下，电机应能正常启动。

5．对于具有换气功能的浴霸，在额定电压、额定频率下正常工作时，静压为零时对应的排风量应不低于100立方/小时；其实际排风量与铭牌所标的标称风量的允差为-5%。

6．带有电动机的浴霸在正常工作时，其声功率级噪声值灯暖浴霸≤55dB，风暖浴霸≤60dB。

六、相关零配件配置标准

| 目录 类型 | 电机材质及技术参数 | 材料 | 面板或箱体、材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯暖 | 电机采用纯铜线绕制；连续运行时间不少于72小时，寿命不少于3年； | 暖泡采用硬质防爆玱璃，内充高纯度负压氮气，采用不刺眼的低色温灯光，灯泡寿命不低于5000小时，灯泡表面应光滑细密，色泽均匀，不得有剥落、露底、针孔、鼓泡、明显的花斑及划痕等缺陷 | 面板、外壳等材料：耐温≥120℃，经受650℃灼热丝试验；接线端子：增强PP,耐温≥125℃，经受750℃灼热丝试验；内部连接导线：180℃超高温硅胶导线。 | 功率：灯暖不低于275W*4，含照明、吹风换气功能；面罩尺寸以样品为准。含过热保护装置。 灯泡采用硬质防爆玻璃，内充高纯度负压氮气，采用不刺眼的低色温灯光。 |
| 风暖 |  | PTC品牌：科强、吴江、帕克 | 面板、外壳等材料：耐温≥120℃，经受650℃灼热丝试验；接线端子：增强PP,耐温≥125℃，经受750℃灼热丝试验；内部连接导线：180℃超高温硅胶导线；出风口栅格材料：耐温≥200℃，经受650℃灼热丝试验；PTC支撑件（或红外线发热管）材料：PPS，耐温≥250℃，经受750℃灼热丝试验。 | 功率：不低于1900W，含照明、吹风换气功能；面罩尺寸以样品为准。过热保护电路。 |